实验四 综合电路设计实验报告

组长：张驰                    学号：1120191600

班级：07111904班            手机：18810575675

组员：魏慧聪                  学号：1120191866

班级：07111904班            手机：15733906832

组员：徐幸波                  学号：1120191232

班级：07111903班            手机：19967471965

- 实验题目

短跑计时器设计与实现（难度系数：0.9）

短跑计时器描述如下：

◼ 短跑计时器显示分、秒、毫秒；

◼ “毫秒”用两位数码管显示：百位、十位；

◼ “秒”用两位数码管显示：十位、个位；

◼ “分”用一位 LED 灯显示，LED 灯“亮”为 1 分；

◼ 最大计时为 1 分 59 秒 99，超限值时应可视或可闻报警；

◼ 三个按键开关：计时开始/继续（A）、计时停止/暂停（B）、复位/清零（C），

键控流程如下：

- 电路设计

电路输入：

时钟信号clk

计时开始/继续信号start_key

计时停止/暂停信号pause_key

计时复位/清零信号reset_key

电路输出：

数码管的八位信号（包含七段数码管和一个小数点的LED灯）sig_seg[7:0]

数码管的段选信号 CS[3:0]

一个LED灯输出 light

蜂鸣器超时警告输出 alert

电路的概要设计：

xc7a100tcsg324-1的内置系统时钟搭载一个100MHz的时钟信号，电路要求显示的是（十秒位）（秒位）.（百毫秒位）（十毫秒位）。

对于一个100MHz的时钟信号，clk跳动100000次为1ms，按下开始键，随着clk跳动100000次，毫秒位加一，当毫秒位到10时，进行进位，十毫秒位加一。当十毫秒位到10，进行进位，百毫秒位加一。当百毫秒位到10，进行进位，秒位加一。当秒位到10，进行进位，十秒位加一。

当十秒位到6，计时超过一分钟，这个时候要恢复十秒位、秒位、百毫秒位、十毫秒位为0，记录已经超过1分钟，变量min<=2’b01，让一盏led灯亮起，再次进行计时。

在进行计时过程中，按下暂停键，毫秒位不再变动，因此，数码管的各位显示值也不再变动，即停止计时。再次按下暂停键，毫秒位继续随着内置系统时钟信号clk变动。在进行计时过程中，按下复位键，此时所有显示数字全部置零，之后不再变动，当再次按下开始键，开始信号置为1，毫秒位再次随着clk信号而变动。

当计时达到两分钟，这时蜂鸣器响起，蜂鸣器的每隔50618个时钟信号（频率为低音7）响起一次，在板上的蜂鸣器表现为持续响起低音7的声音进行报警。当按下复位键，蜂鸣器停止蜂鸣。

电路的模块图：

- 电路实现

该部分通过Verilog语言对电路设计进行实现。关键模块的Verilog代码和注释如下所示：

`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 2019/05/06 09:12:15

// Design Name:

// Module Name: time_counter

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module time_counter(clk, pause_key, reset_key, start_key, sig_seg, CS, light, alert);

input clk;              //板子上内置时钟，100MHz

input pause_key;        //暂停按键

input reset_key;        //重置按键

input start_key;        //开始计时按键

output [7:0] sig_seg;   //表示数码管

output [3:0] CS;        //段选信号

output light;       //表示分钟的LED灯

output alert;

reg min =2'b00;         //分钟

reg started = 1'b0;     //表示当前状态，1表示正常计时，0表示暂停

reg temp = 4'd1;        //temp与started相关，1和0表示另外一个时钟信号的增加或暂停状态

reg [7:0] sig_seg = 8'b0000_0000;       //数码管

reg [3:0] CS = 4'b1000;     //段选信号，1000 表示选择第一个数字

reg light = 1'b0;

reg alert = 1'b0;

reg [16:0] ctr1 = 17'd0;

reg [16:0] ctr0 = 17'd0;    //自定义时钟变量，每1ms循环一次

reg [1:0] ctr2 = 2'd0;

reg [3:0] ms = 4'd0;        //毫秒位

reg [3:0] tms = 4'd0;       //十毫秒位

reg [3:0] hms = 4'd0;       //百毫秒位

reg [3:0] s = 4'd0;         //秒位

reg [3:0] ts = 4'd0;        //十秒位

reg [16:0] count_end = 17'd50618; //蜂鸣器的频率 表示低音7

reg [16:0] ctr_beep = 17'd0;//蜂鸣器计数器

always@ (posedge clk or negedge reset_key or posedge start_key or posedge pause_key) begin      //clk上升沿、重置键下降沿、开始键上升沿和暂停键上升沿开始执行操作

ctr_beep <= ctr_beep + 1'b1;

//蜂鸣器按照一定的频率进行蜂鸣

if(ctr_beep == count_end)begin

ctr_beep <= 17'd0;

if(temp == 4'd0)begin

alert <= !alert;

end

end

if(min == 2'b01) begin      //如果分钟为1，则亮起LED灯光

light <= 1;

end

if(!reset_key) begin        //如果按下重置按键，则清空现有所有与时钟显示有关的寄存器变量

started <= 1'b0;        //进入暂停状态，其余数字归零，按下开始键重新计时

ctr1 <= 17'd0;

ctr2 <= 2'd0;

ms <= 4'd0;

tms <= 4'd0;

hms <= 4'd0;

s <= 4'd0;

ts <= 4'd0;

min <= 2'b00;

light <= 0;

temp <= 4'd1;

alert <= 0;

end

else begin

if(start_key) begin         //如果按下开始键，表示正常计时

started <= 1'b1;

end

if(pause_key) begin         //如果按下暂停按键，started寄存器变量置为0，表示暂停状态

started <= 1'b0;

end

if(ctr0 == 17'd10_0000) begin       //ctr0随着系统时钟变化，每跃变10_0000次代表1ms

ctr0 <= 17'd1;

if(ctr2 != 2'd3)

ctr2 <= ctr2 + 2'd1;

else

ctr2 <= 2'd0;

end

else begin

ctr0 <= ctr0 + 1;

end

//==================

if(ctr1 == 17'd10_0000 && started == 1'b1 ) begin          //ctr1每跃变10_0000次，代表过1ms，ms位加1

ctr1 <= 17'd1;                                         //其实ctr1与ctr0代表的意义相同，只不过ctr0控制段选，不随着started变化

ms <= ms + temp;

end

else if (ctr1 !=17'd10_0000 && started == 1'b1 ) begin

ctr1 <= ctr1 + 1;

end

//==================

if(ms == 4'd10 && ctr1 == 17'd10_0000 && started == 1'b1 ) begin       //计时状态且ms达到10，则十毫秒位进1

ms <= 4'd0;

tms <= tms + 4'd1;

end

if(tms == 4'd10 && ctr1 == 17'd10_0000 && started == 1'b1 ) begin       //计时状态且tms达到10，则百毫秒位进1

tms <= 4'd0;

hms <= hms + 4'd1;

end

if(hms == 4'd10 && ctr1 == 17'd10_0000 && started == 1'b1 ) begin       //计时状态且hms达到10，则秒位进1

hms <= 4'd0;

s <= s + 4'd1;

end

if(s == 4'd10 && ctr1 == 17'd10_0000 && started == 1'b1 ) begin         //计时状态且s达到10，则十秒位进1

s <= 4'd0;

ts <= ts + 4'd1;

end

//计时状态且十秒位达到6，则其余位置0.分位进1

if(ts == 4'd6 && ctr1 == 17'd10_0000 && started == 1'b1 && min == 2'b00) begin

min <= 2'b01;

ms <= 4'd0;

tms <= 4'd0;

hms <= 4'd0;

s <= 4'd0;

ts <= 4'd0;

end

//计时状态且十秒位达到6，分位达到1，即处于两分钟位置

if(ts == 4'd6 && ctr1 == 17'd10_0000 && started == 1'b1 && min == 2'b01) begin

temp <= 4'd0;

end

//==============================

case (ctr2)     //ctr2代表段选信号，0，1，2，3分别表示选择一段数码管

2'd0:begin      //ctr2=0时，选择第1段

CS <= 4'b1000;

case(ts)

//////////////gfedcba////////////////////////////////////////////sig_seg最后一位表示小数点

4'd0:sig_seg <= 8'b0111_1110;

4'd1:sig_seg <= 8'b0000_1100;//             a

4'd2:sig_seg <= 8'b1011_0110;//            __

4'd3:sig_seg <= 8'b1001_1110;//         f/   /b

4'd4:sig_seg <= 8'b1100_1100;//           g

4'd5:sig_seg <= 8'b1101_1010;//          __

4'd6:sig_seg <= 8'b1111_1010;//       e /   /c

4'd7:sig_seg <= 8'b0000_1110;//          __

4'd8:sig_seg <= 8'b1111_1110;//           d

4'd9:sig_seg <= 8'b1101_1110;

default:;

endcase

end

2'd1:begin      //ctr2=1时，选择第2段,

CS <= 4'b0100;

case(s)

4'd0:sig_seg <= 8'b0111_1111;

4'd1:sig_seg <= 8'b0000_1101;

4'd2:sig_seg <= 8'b1011_0111;

4'd3:sig_seg <= 8'b1001_1111;

4'd4:sig_seg <= 8'b1100_1101;

4'd5:sig_seg <= 8'b1101_1011;

4'd6:sig_seg <= 8'b1111_1011;

4'd7:sig_seg <= 8'b0000_1111;

4'd8:sig_seg <= 8'b1111_1111;

4'd9:sig_seg <= 8'b1101_1111;

default:;

endcase

end

2'd2:begin      //ctr2=2时，选择第3段

CS <= 4'b0010;

case(hms)

4'd0:sig_seg <= 8'b0111_1110;

4'd1:sig_seg <= 8'b0000_1100;

4'd2:sig_seg <= 8'b1011_0110;

4'd3:sig_seg <= 8'b1001_1110;

4'd4:sig_seg <= 8'b1100_1100;

4'd5:sig_seg <= 8'b1101_1010;

4'd6:sig_seg <= 8'b1111_1010;

4'd7:sig_seg <= 8'b0000_1110;

4'd8:sig_seg <= 8'b1111_1110;

4'd9:sig_seg <= 8'b1101_1110;

default:;

endcase

end

2'd3:begin      //ctr2=3时，选择第4段

CS <= 4'b0001;

case(tms)

4'd0:sig_seg <= 8'b0111_1110;

4'd1:sig_seg <= 8'b0000_1100;

4'd2:sig_seg <= 8'b1011_0110;

4'd3:sig_seg <= 8'b1001_1110;

4'd4:sig_seg <= 8'b1100_1100;

4'd5:sig_seg <= 8'b1101_1010;

4'd6:sig_seg <= 8'b1111_1010;

4'd7:sig_seg <= 8'b0000_1110;

4'd8:sig_seg <= 8'b1111_1110;

4'd9:sig_seg <= 8'b1101_1110;

default:;

endcase

end

default:;

endcase

end

end

endmodule

- 电路验证

  - TestBench

该部分通过编写Verilog TestBench，来对实现的电路进行功能验证。Verilog代码和相关注释如下所示：

由于电脑空间内存不足，不能够运行仿真150s的波形图的结果，所以以下代码只能对慢跑计时器进行部分的代码仿真，具体仿真详见电路的上板视频。

`timescale 1ns / 1ps

module testbench ();

reg clk_100M = 1'b0;

reg reset = 1'b1;

reg pause = 1'b0;

reg start = 1'b0;

wire [7:0] sig;

wire [3:0] cs;

wire light_60s;

wire alert_120s;

always #1 clk_100M <= ~clk_100M;

initial begin

//初始状态，全按钮弹起

#5000

start <= 1'b1;          //按下开始按钮

#100

start <= 1'b0;          //松开开始按钮

#5000

pause <= 1'b1;          //按下暂停按钮

#100

pause <= 1'b0;          //松开暂停按钮

#5000

start <= 1'b1;          //按下继续按钮

#100

start <= 1'b0;          //松开继续按钮

#5000

pause <= 1'b1;          //按下暂停按钮

#100

pause <= 1'b0;          //松开暂停按钮

#5000

reset <= 1'b0;          //按下重置按钮

#100

reset <= 1'b1;          //松开重置按钮

#5000

start <= 1'b1;          //按下开始按钮

#100

start <= 1'b0;          //松开开始按钮

#5000

pause <= 1'b1;          //按下暂停按钮

#100

pause <= 1'b0;          //松开暂停按钮

#5000

reset <= 1'b0;          //按下重置按钮

#100

reset <= 1'b1;          //松开重置按钮

end

time_counter TC(

.clk( clk_100M ),

.pause_key( pause ),

.reset_key( reset ),

.start_key( start ),

.sig_seg( sig ),

.CS( cs ),

.light( light_60s ),

.alert( alert_120s )

);

endmodule

  - 仿真结果

该部分通过Vivado仿真，得到仿真得到的Wave。波形图如下所示：

由于电脑空间内存不足，不能够运行仿真150s的波形图的结果，所以以下波形图仅展示电路的部分功能，具体功能详见上板视频。

在本图中，我们可以看出reset、start、pause按钮在相应的时间都进行了对应的要求操作，由于电路仿真进行的时间较短（及每一块都显示的是0），所以对应的reset、start、pause操作不能在波形图上明显看出。但是，对应时间的复位、开始、暂停操作都有其对应的效果。

在本图中，我们可以看出，段选部分从8变为4变为2变为1，即二进制的变化为1000、0100、0010、0001，对应的段选即为第一个数字、第二个数字、第三个数字、第四个数字。

在波形图中，我们发现8、4、2、1对应的sig[7:0]中，8、2、1处对应显示的值为7e（二进制为0111 1110），对应在数码管上显示的数字为0（不带小数点），显示无误。在CS[3:0]的值为4时，二进制为0100，第二位数字显示时间时会带上小数点，显示的值为7f（二进制为0111 1111），对应在数码管上显示的数字为0（带小数点），显示无误。

可以看出，数码管的显示在模拟仿真时无误。

（如图，从左到右分别为 8 4 2 1对应的显示的数字）

- 电路上板

    - 管脚配置代码：

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports{CS[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports{CS[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports{CS[1]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports{CS[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports{sig_seg[7]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports{sig_seg[6]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports{sig_seg[5]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports{sig_seg[4]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports{sig_seg[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports{sig_seg[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports{sig_seg[1]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports{sig_seg[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports{clk}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports{pause_key}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports{reset_key}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports{start_key}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports light]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports alert]

set_property PACKAGE_PIN D5 [get_ports {sig_seg[0]}]

set_property PACKAGE_PIN B4 [get_ports {sig_seg[1]}]

set_property PACKAGE_PIN A4 [get_ports {sig_seg[2]}]

set_property PACKAGE_PIN A3 [get_ports {sig_seg[3]}]

set_property PACKAGE_PIN B1 [get_ports {sig_seg[4]}]

set_property PACKAGE_PIN A1 [get_ports {sig_seg[5]}]

set_property PACKAGE_PIN B3 [get_ports {sig_seg[6]}]

set_property PACKAGE_PIN B2 [get_ports {sig_seg[7]}]

set_property PACKAGE_PIN H1 [get_ports {CS[3]}]

set_property PACKAGE_PIN C1 [get_ports {CS[2]}]

set_property PACKAGE_PIN C2 [get_ports {CS[1]}]

set_property PACKAGE_PIN G2 [get_ports {CS[0]}]

set_property PACKAGE_PIN T5 [get_ports clk]

set_property PACKAGE_PIN R15 [get_ports pause_key]

set_property PACKAGE_PIN P15 [get_ports reset_key]

set_property PACKAGE_PIN R17 [get_ports start_key]

set_property PACKAGE_PIN K2 [get_ports light]

set_property PACKAGE_PIN G13 [get_ports alert]

数码管HABCDEFG的管脚对应sig_seg[0] — sig_seg[7]

数码管的段选信号的管脚对应为 CS[3] — CS[0]

时钟信号管脚对应 clk

开始键的管脚对应的是板子中五个方向键的上键，信号为start_key

暂停键的管脚对应的是板子中五个方向键的中心键，信号为pause_key

复位键的管脚对应的是板子中的RESET部位，信号为reset_key

LED灯的信号的管脚对应的是八个LED灯最右侧的LED灯，信号为light

蜂鸣器管脚对应的信号为alert

    - 电路上板情况：

上板成功图片如下，上板成功视频见附件所示。

- 实验心得

这次的数字逻辑实验四，让我们组了解到了更多的知识，加深了对数字逻辑课程的理解。本次的上板实验，使我们组的各个成员将知识与实践相结合，制作出了一个慢跑计时器的实物。本次的计时装置，使我们接触到了更新的知识，不仅仅是Verilog语言变成技术，而且还有上板、按键去抖、设置管脚等更新的知识。

在本次实验中，我们组遇到了如下的问题：

（1）管脚配置的电平异常导致无法生成比特流文件(bitstream)

（2）蜂鸣器写好之后没有响起

（3）数码管显示在暂停时出现异常

（4）开始按钮按下时不开始计时

我们组解决以上问题的办法：

（1）打开vivado软件中的Windows的I/O parts 界面，将配置电平由LVCMOS18改为LVCMOS33；

（2）这是由于蜂鸣器在clk变化的每一次都在持续响起，导致频率过高，成为超声波，超越人耳听力的范畴，导致蜂鸣器在人耳中听起来看似未响起。解决问题的措施是加上一个时间，使得蜂鸣器的频率调整至人耳听力的范畴内，调整声音的频率，解决了蜂鸣器声音超过人耳范畴的问题；

（3）暂停出现异常，是由于设置暂停时，数码管的显示的触发信号仍然不能暂停，否则会出现显示的异常。解决方法为多添加一个时钟信号，对数目管的显示进行单独的调整，令其不随计时的毫秒信号的暂停的影响。

（4）按钮按下后不计时，是因为在代码中如果超过一分钟，会一直将start信号设置成0，导致计时无法继续进行，将代码改正即可。

在实验的过程中，我们要培养自己的独立分析问题和解决问题的能力。同时，团队的配合能力也在本次大实验的过程中得到了极大的锻炼。数字逻辑的实验，有利于培养我们的创新钻研的能力，有利于书本知识技能的巩固与迁移。

在此过程中，我们通过查找大量的资料，学习书籍，请教老师以及不懈的努力，在各种能力上都有了提高。在实验课上，我们学习了很多地方法，真的是受益匪浅。我们在学习知识的路上，只有不断的学习、实践，才能巩固我们学到的知识。